Vedlegg til risikovurdering Subsea, bruk for regnbueørret, Oncorhynchus mykiss.

Generell beskrivelse

Nedsenket drift i SubSea systemet er risikovurdert for laks, og det meste av erfaringsdata til nå er fremskaffet på denne arten. Ørret (regnbueørret, Oncorhynchus mykiss) er en beslektet art som i Norge produseres i tilsvarende teknologi som laks. Det er kjente forskjeller, men mest fremtredende er store likheter i biologi mellom de to artene. Det er likevel ønskelig å få en spesifikk vurdering av risikobildet ved produksjon av ørret i SubSea systemer.

Biologisk risikovurdering – mulig påvirkning på dyrevelferden

Kjente artsforskjeller og artslikheter summeres i tabell 1, og benyttes i den videre vurderingen. Se ellers Noble et al. (2020) for hvordan vurdere og dokumentere regnbueørretens velferd.

Tabell 1. Oppsummering av forskjeller mellom laks og ørret i miljøkrav og adferd i nedsenket produksjon. Basert på Day (2025) og referanser i denne, oppsummert av KI og kvalitetssikret av fagperson.

| Miljøparameter | Atlantisk laks (Salmo salar) | Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) | Forskjell / Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | Optimal metabolisme: 14 °C. Foretrukket opp til 16.5–17.5 °C Unngår >20.1 °C | Foretrukket: 13.5 °C Optimal: 10–18 °C Letal >24 °C | Ørret har lavere optimaltemperatur |
| Oksygen (DO) | Tåler <6 mg/L uten store atferdsendringer. Aktiverer anaerob metabolisme <4 mg/L | Lite dokumentert, men antas mer sensitiv | Ørret trolig mer oksygenfølsom, men trenger mer forskning |
| Salinitet | Euryhalin, viser svak preferanse. Lite respons etter smoltfase. | Foretrekker brakkvann (3–9 ‰). Oppnår best vekst i lavere salinitet | Ørret viser sterkere preferanse for lav salinitet |
| Lysintensitet | Unngår sterkt lys, særlig om sommeren. Korrelasjon mellom lys og dybde er vist | Svakere lysunngåelse. Forblir høyere i vannsøylen | Ørret mer tolerant for lys, kan forenkle dypere fôring |
| Diel atferd | Typisk døgnmigrasjon (opp om kvelden, ned om dagen) | Samme mønster som laks, men med høyere overflateaktivitet | Samme rytme, men med svakere dypforskyvning |
| Fôratferd | Mer homogen fordeling. Flatt hierarki i store grupper | Mer aggressiv, hierarkisk. Større variasjon i individuell vekst | Ørret trenger mer oppmerksomhet på fôringsstrategier |
| Respons på lys og fôring | Unngår overflate ved høy lys, men stiger ved fôring | Ørret oppholder seg nær overflate under fôring, selv ved lys | Ørret viser mindre konflikt mellom fôr og lys |

Velferdsindikatorer for regnbueørret i oppdrett: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd?

Day, Ryan (2025) Group level behavioural dynamics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). MSc thesis, University of Bergen